液晶光学课程总结

液晶显示器

液晶显示器指的是，利用液晶调制光波的光学特性制作光开关而组成二维平面显示器的一种显示器元件。液晶材料可以看做受控于外电场的双折射材料，所以液晶显示器所利用的光通常是偏振光。液晶显示器的基本组成为：偏振片、透明电极、液晶。

液晶显示器的基本元件

偏振片

任何可将非偏振光转变成为线偏振光学元件就可称为偏振片，它是液晶显示器中最关键的元件之一。获得偏振光的方法有反射、双折射、吸收、散射。

（1）反射型偏振器利用光在电介质界面的折反射特性，在入射角为布儒斯特角时反射光为线偏振光，透射光为部分偏振光的原理，使用多个折反射玻片堆排列而成，逐级提高透射光的偏振度。它的优点是制作简单、宽波段、可对红外和紫外光适用。

（2）双折射型偏振器，利用光在垂直双折射晶体的光轴传播时两个本征波模都是线偏振光，传播方向相同但折射率不同的原理制作，例如格兰棱镜。它获得的偏振光的偏振度最高，但材料贵重、入射光孔径角有限制、两棱镜间的胶合面易受损。

（3）吸收型偏振器使用二向色性材料，透过某一偏振分量，而吸收另一垂直分量的光。大部分液晶显示器的偏振器是一层人工二向色性薄膜，通过拉伸含有细微针状二向色性材料制成，对于平行光轴的偏振光有强烈吸收作用。这种偏振器具有良好的消光系数，同时容纳大的孔径角，适用于平板显示器。

（4）散射型偏振器的原理是，当光通过偏振物质时，物质中的电子在光波电磁场的作用下发生受迫振动，成为次波源；当微粒的大小为透过光波长的1/5时，散射光的一部分为偏振光。利用光的强烈散射或全反射原理可制造无色散射型偏振片，它对可见光波段光的透过率较高，适用于一些要求真实反映自然光的偏振仪器。

对于理想的偏振片，由于完全吸收某一方向的电场分量，完全透过另一垂直偏振方向的电场分量，对自然光的透过率应为50%；自然光垂直经过两片透光轴夹角为θ的理想偏振片后，透射光强应是原来的，任何光都不能垂直透过正交的理想偏振器。

透明电极

液晶需要在电场下作出响应，对于显示器而言电极必须是透明的。目前广泛应用于液晶显示器的电极材料为氧化铟锡（ITO），它是掺杂的透明半导体导电材料。良好的电极应在可见光波段透明，故其厚度应尽量小；同时应具有良好的导电性，电阻应尽量小，所以厚度不能过小。同时因其折射率与基板不同，所以厚度应设置为相长干涉的条件。一般ITO薄膜厚度选择在100~300nm。

液晶层

液晶层的厚度一般为几微米，通过对上下基板的不同处理方式实现内部液晶分子的不同排列模式。在未加外场下，液晶分子的排列取决于基板表面的边界条件；外加电场不为零时，由于液晶的介电各向异性，分子的排列方向将受到电场的影响，棒状分子的长轴将会平行或垂直于电场方向，以维持最小自由能。

对液晶分子的排列进行控制的目的是实现液晶层不同的光学特性。由于液晶分子为不对称性（长棒状或碟状）分子，当其在盒内呈现有规则的排列时，就会产生光学的双折射特性。用电场改变液晶分子的排列方式，就改变了入射光两种波模的相位延迟量，实现对偏振态的调制。

液晶参数

液晶分子结构

液晶发现于1888年，它具有液体的流动性和晶体的各向异性。具有液晶相的有机化合物大多为棒状或盘状的非对称结构，在一定温度范围内呈现液晶相。液晶材料在外力作用下易流动，并且分子有序排列时具有折射率、介电常数、磁化率、粘滞系数等特性的各向异性。在器件应用方面，利用的都是液晶分子受到外界刺激后分子排列将发生变化，导致光学和电学特性随之变化，从而应用于光学元件。

典型棒状液晶分子的结构如图 1所示，X、Y为末端基团，A为连接两个环状结构的连接群。

A

Y

X

图 1 典型棒状液晶分子结构

环状系统可以是苯环、环己烷，环基的存在提供短距离间分子相互作用，是形成向列相液晶的必要条件，影响材料的光学吸收、介电各向异性、弹性常数和粘滞性。

末端基团X可以是烷基链、烷氧基链或含双键，基团的长度将影响向列相液晶的弹性常数和相变温度，一般链越长的分子熔点越低、粘滞系数越大。

连接群A可以只是一个单键，也可以含有环状基、双键、偶氮等结构。

末端基团Y与X不同，可以是极性基团或非极性基团，基团的极性会影响液晶材料的介电各向异性以及双折射。

液晶相与相变

液晶主要分为三种相态，近晶相、向列相、胆甾相。近晶相的分子排列最为有序，最接近晶体，分子分层排列；向列相的分子排列不分层，只有长程的取向有序；胆甾相的分子排列自发地围绕与分子指向矢正交的轴旋转，形成螺旋状结构，具有强烈的旋光特性。

近晶相是最接近晶体的相态，一般来说随着温度升高液晶材料依次经过：固态晶体、近晶相、向列相、各项同型相。材料从固态晶体转变为液晶相的温度是熔点，再转变为各向同性相的温度称为清亮点。单一液晶材料的液晶相范围比较窄，难以满足实际需求的-20℃~80℃。通常在显示器中使用的液晶材料是液晶混合物，多种化合物的混合物的熔点低于任意单一组分，并且在共晶点达到最小值，而清亮点是各组分的加权平均，所以混合液晶可以提供显示器应用的宽温度范围。除相变温度外，液晶的许多物理参数也与混合比例有关。

序参数

序参数用于表示向列相液晶的取向有序程度，用分子指向矢的统计平均表示：

表示取向完全有序，处于晶体相；表示取向完全无序，处于各向同性相；处于向列相。

介电常数

近晶相和向列相液晶都具有单轴对称性，或者在液晶系统中某点的局域附近在平行和垂直于对称轴的方向上材料的介电常数不同，分别以表示，介电各向异性定义为

的材料是正性液晶，在外电场下趋向于平行电场排列；的材料是负性液晶，在外电场下趋于垂直电场排列。事实上在任意直角坐标系中各向异性材料的介电常数以介电张量表示：

只有在z轴平行于指向矢的局域坐标系中，才形成对角形式。

折射率

向列相液晶取向一致时，成为单轴光学系统，指向矢即为光轴。偏振方向平行于指向矢的光称为非寻常光，折射率为；偏振方向垂直于指向矢的光称为寻常光，折射率为。双折射率定义为

为正双折射，为负双折射，大部分棒状液晶材料有0.05~0.45的正双折射率。光学各向异性是改变液晶中光的偏振态的必要因素。

弹性常数

液晶的形变会伴随着弹性恢复力矩，任何液晶的形变都可分解为展曲、扭曲、弯曲形变，对应的弹性常数分别记为，弹性自由能表示为

大部分液晶材料的弹性常数在数量级，弹性常数受温度影响。

粘滞系数

粘滞系数影响液晶显示器的动态响应速度。在显示器工作时，液晶分子会旋转，转动粘滞系数提供了阻力，外加电场时液晶分子排列稳定所需响应时间约正比于，d是液晶盒厚度。显示器用液晶的转动粘滞系数约为0.02~0.5Pa·s。

液晶盒的表面处理

对于随机取向的液晶系统，内部将出现不同的小区域，每个区域中指向矢相同，但不同区域的指向矢不同，这种区域称为畴。多畴的存在使折射率分布不连续，造成入射光的散射，呈现乳白色。对于大部分的液晶显示器，要求分子在整个层内均匀排列为单畴系统，通过液晶表面基板的处理可实现，依赖于液晶材料和基板表面的物理特性。摩擦表面可以实现液晶分子平行均匀排列，而玻璃表面沉积硅烷耦合基分子可以实现液晶分子垂直均匀排列。

对于摩擦处理平行取向的液晶盒，表面的液晶分子不会完全水平，而是存在一个小角度，称为预倾角。在电场作用下，预倾角的存在可以保证液晶分子从单一方向旋转至平行电场方向。反向平行摩擦将产生取向一致的液晶盒；同向平行摩擦将产生预倾角对称分布的展曲液晶盒或弯曲液晶盒（大角度预倾角）。弯曲液晶盒也成为Pi盒或光学自补偿液晶盒（OCB），拥有对称的视角分布。

扭曲向列相液晶盒也是利用上下正交的摩擦方向使液晶在盒内均匀扭曲。当扭曲角为90°时，无预倾角的棒状分子沿左旋或右旋的概率相同，将在液晶盒内产生反扭曲缺陷。通过引入预倾角或掺杂少量手性剂，可以引导扭曲方向，消除反扭曲缺陷。

光的偏振态

光是电磁波，在大多数光学介质中，电场的振动引起的相互作用更加显著。在绝大多数液晶显示器中工作的光是偏振光，使用电场波函数可以用来确定和研究光波的偏振态。

单色平面波及其偏振态的椭圆表示法

介质的折射率、介电常数等各种光学性质都与入射光的频率有关，折射率与介质内光波长的关系成为光的色散。单色平面波是频率唯一确定的平面电磁波，方便用于定量计算。在均匀各向同性介质中，单色平面电磁波用电场矢量表示为

用复数表示为

其中，是表示振幅的常矢量，是角频率，k是波矢，它们之间存在关系

λ是波长，n是介质折射率。

在复数表示中，很容易引入复折射率，折射率的虚部用来描述光在介质中的衰减，但是只有电场矢量实数部分才表示实际的电场。虚数表示法可用于矢量合成、积分等线性运算，但不可用于矢量积（如能流密度），而必须使用实数形式。但平均能流密度的表达式可以写为含有复数矢量的形式：

沿z方向传播的单色光，电场矢量可以分解为两个独立的正交分量：

两个分量有独立的振幅和相位，并且根据周期性规定。类似于二维谐振子，根据相位差的不同，由二者合成的电场矢量随时间的变化可以形成线形或椭圆形，这种光波称为线偏振光或椭圆偏振光。相位差定义为

线偏振光

当xy分量振动相位相同或相反时，合成振动为直线，合成光波为线偏振光，即

合成振动与x轴的夹角

而振幅相互独立，则合成波可以在xy平面内任何方向振动，振动方向取决于振幅比。

圆偏振光

圆偏振是椭圆偏振光的特殊情况，的端点轨迹是一个圆。圆偏振光要求

其中，是右旋圆偏振光，是左旋圆偏振光。左旋圆偏振光的旋转方向与传播方向符合左手螺旋，右旋圆偏振光的旋转方向与传播方向符合右手螺旋。

圆偏振光的合成电场矢量大小不变，以恒定角速度在xy平面内旋转，因此所有的x-y坐标轴取向都等价，也就无法用偏振片区分圆偏振光和无偏振的自然光。

椭圆偏振

椭圆偏振是最一般的偏振态。当线偏振和圆偏振的特例都不满足时，合成光波为椭圆偏振态。直接将方程化简消除t，可得

可见是的端点轨迹在xy面投影是椭圆。设经过坐标变换

可以变换到椭圆的主轴坐标系

代入并与原椭圆方程对比可以得到参数值

θ

a

b

图 2 椭圆偏振态

是右旋椭圆偏振光，是左旋椭圆偏振光。椭圆度角θ和椭圆度e定义为

是右旋椭圆偏振光，是左旋椭圆偏振光。此外，都是等式的解，只是a与b表示长短半轴交换顺序，但椭圆度e一定是短半轴与长半轴的比值。

根据以上计算，若不考虑振幅的大小，使用椭圆度角和椭圆倾角就可以完全确定一个椭圆偏振态。例如，线偏振态可记为，左旋圆偏振态可记为，右旋圆偏振态可记为。

偏振态的复数表示法

在平面波的一般表达式中，若取传播方向为z方向，指数因子是x与y方向共有的时空因子，相位差和振幅包含于常矢量中，所以包含了光波偏振态的全部信息。定义复数：

而椭圆度角和倾角可以由得到：

其中表达式中的负号，是由于人为定义时右旋光，左旋光。

θ

ψ

图 3 描述椭圆偏振的

是的函数，。所以在复平面上的每点都唯一地表示了一个偏振态。在实轴上，，，所以实轴上的点表示的偏振态均为线偏振态，实轴的正半轴，表示一三象限的线偏振态；负半轴，表示二四象限的线偏振态；而原点，表示平行于x方向的线偏振态。在虚轴上，，，所以虚轴上的点表示的偏振态相位差为，在点表示的是左、右旋圆偏振光；并且根据式，虚轴上的椭圆倾角，所以虚轴上的点表示的偏振态都是主轴平行于x或y方向的椭圆偏振态。

偏振态的琼斯矢量表示法

对于沿z方向传播的单色光，复数振幅矢量只包含xy方向的两个非零分量，包含了关于偏振态的全部信息，它可以写为一个列矢量，称为琼斯矢量

在设计液晶显示器时，光波的偏振态远比光波的振幅重要。为计算方便，将琼斯矢量归一化：

于是琼斯矢量变换为归一化形式

对琼斯矢量乘以任意复常数，它表示的偏振态的振幅比和相位差都不变，因此仍表示相同的偏振态。可见，琼斯矢量与复数表示法式一一对应，可以表示任意偏振态。

（1）线偏振态：

沿x和y方向的线偏振态表示为

沿某一方向振动的线偏振态表示为

（2）圆偏振态：

左旋和右旋圆偏振态表示为

偏振光的线性叠加可表示为琼斯矢量的直接相加，所以任一偏振态都可分解为两个相互正交的偏振态的线性叠加，如和。例如：

上面的最后一式，证明了两个振幅相同回旋方向相反的圆偏振光可以线性合成为线偏振光，合成线偏振的偏振角度与两个圆偏振光的相位差有关。

除此之外，若两个偏振态满足

则称是两个相互正交的偏振态。两个相互正交的偏振态，椭圆主轴相互垂直，而椭圆度的绝对值相同，符号相反（回转方向相反）。

琼斯矢量与琼斯矩阵结合，可以方便地计算任意偏振态的单色平面波通过任意序列双折射元件和偏振器的传播过程。

斯托克斯矢量

斯托克斯矢量可以用于描述自然光、部分偏振光和偏振光。对于非理想单色光源，发出的不同波长的光各有其振幅和相位，叠加后的电场波在x和y轴上的分量的振幅和相位会随时间改变。设是频带的中心圆频率，是中心波矢，所有波的传播方向相同，那么复振幅项就应与时间有关：

不同于理想单色光极高的频率，对于窄频带非单色光，是一个缓变函数，在一般的光学检测器的响应时间内可以检测到它的变化，所以在的时间平均值不为零。于是定义斯托克斯矢量：

括号表示在时间内的平均值，四个参数组成斯托克斯矢量。显然有

只有对于完全偏振光为常数，上式取等。所以对于斯托克斯矢量的归一化定义为，部分偏振光的偏振度定义为

对于自然光，，；对于完全偏振光，，。

（1）自然光：，同时随时间随机变化，，所以表示为。

（2）水平（x）线偏振光：，所以表示为

（3）垂直（y）线偏振光：，所以表示为

（4）圆偏振光：，所以左旋圆偏振，右旋圆偏振

在斯托克斯矢量中，各个分量的意义如下：

（1）是归一化定义，一定大于0。

（2）描述沿x或y方向的线偏振程度，沿x方向和y方向线偏振程度分别为

例如，对于45°线偏振光，，表示由相位相同的的x方向线偏振和的y方向线偏振组成。

（3）描述沿方向的线偏振程度，沿和方向偏振程度分别为

例如，对于沿x方向线偏振光，，表示由相位相同的线偏振光组成。

（3）描述左旋或右旋圆偏振的概率，左旋和右旋偏振程度分别为

例如，对于任何线偏振光都有，表示由左旋和右旋偏振光叠加而成。就表示左旋光成分多，偏振光为左旋；表示右旋偏振光。

斯托克斯矢量与复数表示法的关系如下：

由上式可见，与椭圆角度参数之间的关系与直角坐标到球坐标的变换式形式相近，所以可以引入球面表示偏振态。

偏振态的邦加球表示法

当只考虑光的偏振态而忽略光强时，根据式，可以用单位球面上的点表示偏振态。球面上的每一点都表示一种偏振状态，这个球称为邦加球。

δ

2ψ

图 4 邦加球表示偏振态

邦加球上的每一点都表示了一个偏振态。例如，赤道上的点都满足，表示的都是线偏振态，所以ψ就是线偏振与x方向夹角；上半部分，表示的都是左旋偏振态，在北极点，表示左旋圆偏振态；下半部分，表示的都是右旋偏振态，在南极点，表示右旋圆偏振态。

用偏振椭圆的倾斜角和椭圆度角可以更加直观地描述偏振态。根据，可以将邦加球上的直角坐标变换为复数坐标，再根据式变换为描述的偏振态，

在图 4所示的邦加球上，每一条经线都是过原点的、垂直于面的平面与球面的交线，所以每一条经线上都有。再根据式，因此每一条经线都表示倾斜角相同（或相差）、椭圆度角不同的椭圆偏振态。而在同一条纬线上是相同的，所以同一纬线的偏振态有相同的椭圆度角，而倾斜角（长轴方向）不同。椭圆倾斜角和椭圆度角在邦加球上的坐标表示如图 5所示。

图 5 椭圆倾斜角和椭圆度角在邦加球上的表示

邦加球上关于原点对称的两个点所表示的偏振态是正交的。例如，关于原点对称的两点球坐标为和，它们对应的琼斯矩阵分别为

显然有

所以关于邦加球上关于原点对称的两点对应的偏振态相互正交。

邦加球表示法在所有表示法中最实用、最直观、最容易理解和确定偏振光的状态。无论多么复杂的光学系统，只要对入射偏振光在邦加球上逐次按器件作用的要求进行操作，便可得到最终的偏振态。

例如，对于某一个偏振光经过一个光轴与y方向平行、具有正双折射率、厚度为d的波片，它将使出射光在y方向的偏振分量比x方向偏振分量增加的相位（）。所以透射光的琼斯矩阵表示为。根据图 4，这个变换对应到邦加球上表现为坐标增加了而不变，也就是绕轴旋转了。

若上述波片的光轴与y轴存在夹角，可以先将人为规定的x-y坐标系旋转使光轴与y轴重合，那么入射偏振光的椭圆度角不变，但倾斜角旋转了。根据图 5，这个变换在邦加球上表现为绕轴旋转。再依照上一种情形的变换，经过波片表示为绕轴旋转。最后再将坐标系旋转为初始状态，即再绕绕轴旋转，得到最终出射光的偏振态。可以证明，这个过程等价于将原偏振态在邦加球上的代表点绕赤道上与轴夹角的轴旋转角度。

对于光学液晶盒，表面锚定作用使液晶指向矢随空间变化，等同于光轴方向连续变化的双折射晶体。这时可以将液晶层离散化为很多小薄层的叠加，每一层都视为均匀波片，连续使用上述波片变换方法，可以从邦加球上得到出射光的偏振态。

几种偏振态表示方法的对比

（1）电磁场分量表示法

偏振光使用电磁场分量表示为

电磁场分量表示法及其复数形式反映了偏振光最本质的物理意义，因此适用范围可以囊括所有的各向同性或各向异性、线性或非线性介质，可以代入麦克斯韦方程组，从根本上求解光在介质中的传播，比如光在各向异性介质中的本征折射率和本征波模，以及物质的圆双折射性质就必须使用电磁场分量形式代入麦克斯韦方程组和物质方程求解。并且，电磁波的能流密度与电磁场是非线性关系，只能电磁场分量表示求解。由电磁场分量表示的偏振光虽然具有普遍性，但是物理图像不够直观，在设计光学器件时计算复杂，不便使用，只适合于求解光学元件的普遍规律。

（2）复数表示法

偏振态的复数表示法为

复数表示只包含了与偏振态有关的信息，而舍去了电磁场强度、波长、频率等信息。复数表示法将偏振态对应到复平面上，可以根据是否为纯实数来区分线偏振态与其他偏振态，这个特点被用于分析扭曲向列相液晶盒的线偏振入、出射条件。同时，复数表示法也是连接电磁场分量表示或琼斯矢量表示法与偏振椭圆形状和方位的桥梁，使用变换公式可以由振幅比和相位差求得椭圆方位角和椭圆度角。

（3）琼斯矩阵表示法

琼斯矢量表示法是电磁场分量复数表示法的简化，

琼斯矢量也只包含了与偏振态有关的全部信息。对于一般的线性光学元件，对于入射光的变换都是两个方向偏振分量的线性叠加，而琼斯矢量所表示的光可以被琼斯矩阵变换，所以琼斯矩阵可以将线性光学组件的连续变换转换为矩阵相乘，从而将多个光学元件组合成的光学器件对于入射光的作用封装为一个二阶矩阵，非常适合线性光学器件的设计。例如，扭曲向列相液晶盒就可以视为光轴连续扭转的多层相位延迟片，使用琼斯矩阵法可以求得液晶盒对于任意入射光变换得到的出射光偏振态。在使用琼斯矢量时，光强不再有能量的绝对意义，所以常常假设入射光的琼斯矢量时归一化的，即光强为1，求解光学元件透反射率等参数。

（4）斯托克斯矢量表示法

斯托克斯矢量是用不完全偏振光的时间平均值参数来表示所有光，

归一化斯托克斯矢量的独特优势是，它可以表示包括自然光在内的所有种类偏振光和非偏振光，但同样不包含绝对振幅、波长、频率等与偏振态不直接相关的信息。使用斯托克斯矢量也同样可以分析线性光学元件对入射光的连续变换，但是使用的是四阶的米勒矩阵，在数学上不如二阶琼斯矩阵更简便。斯托克斯矢量也作为邦加球表示法的基础，将偏振态与球坐标联系起来，从而引出了最为直观且优雅的邦加球表示法。

（4）邦加球表示法

邦加球表示法从斯托克斯矢量与复数表示法的变换中的球坐标形式得到：

邦加球可以表示所有偏振态。从图 4、图 5可见，使用邦加球表示一个偏振态，可以从球坐标直接得到它的振幅比、相位差、椭圆度角、椭圆方位角，也就是说邦加球表示法可以直接呈现与椭圆形状相关的所有信息。同时，邦加球上同一经度表示同一方位角，同一纬度表示同一椭圆度角，利用这个特点可以图像化地分析波片对于偏振态的变换作用，从而可以设计宽频带四分之一波片等复合光学器材。虽然邦加球不能直接给出精确解，但可以作为设计光学器件前的定性分析工具，用于选定元件、设计思路。

光在各向异性介质中的传播

液晶显示器中使用的液晶材料是各向异性光学材料，同时各向异性光学材料也是是许多光学器件的核心元件。有必要从麦克斯韦方程组出发，研究电磁波在均匀各向异性介质中的传播特性。

麦克斯韦方程组与介电张量

介质中的麦克斯韦方程组为

对于一般的光学介质都是绝缘体，从而。要得到电磁场的唯一解，需要补充电磁场与介质作用规律的物质方程：

对于各向同性材料，在场强不太大时都是常数。而在各向异性材料中，电位移矢量的某一分量与电场的所有分量都有关，介电常量不再是常数，而是三阶张量形式，

而绝大多数各向异性介质的磁导率的各向异性不明显，仍可认为是常数，且。

介电张量的9个元素并不是独立的，对于均匀、无吸收、磁各向同性、电各向异性介质，介电张量为实对称张量。并且总可以找到相互正交的三个轴，以这些轴建立的坐标系内介电张量表示为对角形式：

称为主轴介电常数，是沿xyz轴方向的介电常数；是主轴折射率，是沿xyz轴方向偏振光的折射率，。例如，对于沿z轴传播的光，它的偏振方向可以分解为x方向和y方向，两种偏振方向的波速不同，从而产生相位差。

材料的介电张量与电磁波频率有关，因此同一个光学器件在不同波段的效果不同，这影响着液晶盒的光学透过率，影响液晶显示器的彩色模式。

均匀介质中的平面电磁波

在各向异性介质中，平面波的偏振态可随它通过晶体传播而变化。在介质中选定一个传播方向，可以存在两个本征波模，它们具有确定的相速度和偏振方向。本征波在此方向通过各向异性介质时，保持偏振态不变。下面从麦克斯韦方程组和介电张量推导本征波模。

只考虑单色波，在介质中保持稳定传播的本征单色平面波的电场和磁场矢量为

其中，是振幅矢量，包含了偏振态的信息；是波矢，，是波矢方向的单位矢量，n为这个方向的折射率。将单色平面波解代入麦克斯韦方程组，并且介电常量为张量形式，磁导率仍为常数，得到

根据矢量叉乘的关系，从上式可以看出：；组成了右手直角系。但由于介电张量的存在，不一定有，即电场波不一定是横波，但仍一定有，电位移矢量仍然保持横波特性。

波矢必须满足的法线面方程

将的第一式的代入第二式可得

所以介质中的本征波模必满足上式。在介质的主轴坐标系中，介电张量为对角形式，将上式以分量展开为矩阵形式：

上式有非零解的必要条件是系数行列式等于零，

这是关于的一个曲面方程。在给定频率下，上式在k空间形成三维曲面，这个曲面称为法线面，这样的法线面包含两个壳层，但两个壳层只有4个交点而非交线。所以，对于入射到介质中的光，它的传播方向（矢量方向）不变，这个方向与法线面只有两个交点，所以介质中某一方向的光将分裂为两种k值不同的光传播，光的频率和真空光速不会改变，所以两种光的折射率不同。但对于法线面壳层交点方向的入射光，它的本征波矢情况较复杂，具有连续的本征波模，这个方向称为介质的光轴。

对于法线面上的一个点，由式可以得到沿这个方向传播的光的本征偏振态

本征折射率与本征波模

由上面的分析可以看到，不同的波矢方向将求解出不同的折射率。根据关系式，代入式可以得到关于传播方向与折射率的方程

代入得到

式中，C是一个常数，不影响偏振态；是沿主轴方向的折射率，n是在选定方向方向的折射率。方程称为菲涅尔方程，可以解出本征折射率。它是关于的二次方程，一般来说选定可以解出两个本征折射率，代入式可以得到两个本征波模。在无吸收介质中，解得的所有n都是实数，说明本征波模都是线偏振态。

本征波模的正交性

对于介质内的某个电磁波，由式可得

上式括号中的第二项，因为是单位矢量，所以是在传播方向的分量，从而是在垂直于方向的分量，所以三者共面，如图 6所示。

图 6 均匀各向异性介质中的关系

下面证明同一方向的两个本征波模正交。根据互易定理，对于两个电磁场有

介质内部是无源区域，所以

对于沿方向传播的平面电磁波，上式又变换为

根据矢量混合积公式，

再代入，得到

所以，对于两个不同折射率的本征波模，上式两边必须等于0，所以

式是传播本征模的正交关系。由矢量混合积的几何意义可知，上式表示共面，那么在图 6中与不同的必平行于，从而又由两两垂直可推知平行于。两个波模的关系如图 7所示。

图 7 两个本征波模的正交关系

所以，两个电磁波的矢量满足以下关系：

而不一定垂直。

综上所述，沿任意传播方向，能够存在两个独立且正交的线偏振平面波模，这些波模具有相速度和，其中是菲涅尔方程的两个解。

各向异性介质内主轴平面上光的传播

（1）当位于xy平面内

当位于xy平面内时，若沿主轴方向则中分母为0，不可代入，所以须从本征波模方程求解。此时，波矢分量化为球坐标表示，代入得

根据最后一行，可得。

令，得到一个波模

这表示，它的电场偏振方向与z方向平行，并且这样的偏振光在xy平面内任意方向传播时，波矢是常数，折射率是常数。

令，得到另一个波模

这表示，它的电场偏振方向在xy平面内，且与传播方向与x轴夹角有关，但不垂直于传播方向。它的折射率不再是常数，与有关，

（2）当位于yz平面内

当位于yz平面内时，，同理可计算得两个波模

（3）当位于xz平面内

当位于yz平面内时，两个波模为

单轴与双轴晶体

介质的法线面由主折射率唯一确定。在许多双折射材料中，有两个方向的介电常数相等，假设，记，此时法线面方程退化为

容易看出，方程表示的曲面由半径的球面和xy方向半轴长都为、z方向半轴长为的椭球套构而成，两个面的交点在z轴，因此z轴是这个晶体的唯一光轴方向。这样的晶体称为单轴晶体。对于一般的晶体，两层法线面仅在xz平面有两组关于原点对称的交点，因此有两个光轴方向，这样的晶体称为双轴晶体。而当，根据式容易计算得法线面方程退化为半径为的单球面方程，这时晶体在各个方向都有相同的波矢和折射率，因此光学上是各向同性的。

对于单轴晶体，称为双折射率，的晶体称为正单轴晶体，的晶体称为负单轴晶体。，二者的法线面在xz平面上的截面如图 8所示。

| (a) | (b) |
| --- | --- |

图 8  正单轴晶体(a)和负单轴晶体(b)的法线面在xz平面上的截面

大多数棒状液晶材料都是正单轴材料，向列相液晶就是单轴双折射介质。

各向异性介质中的能流

在各项异性介质中，电磁波能流的方向不再与传播方向平行。设在某一方向传播的电磁波，由这个方向的两个波模线性叠加而成

由麦克斯韦方程组推得的式，

所以能流矢量为

所以能流矢量不是两个波模能流矢量的简单矢量和。

但利用波模的正交关系，代入上式可得

这说明，沿传播方向的能流是两个波模沿该方向的能流之和。

单轴晶体内部光的传播

单轴晶体中的本征折射率和本征波模

棒状液晶材料在形成向列相液晶时，是均匀的单轴双折射介质。设某一单轴介质在主轴坐标系中，介电张量分量为

那么法线面方程是的形式，

又设在其中传播的光波矢方向与光轴方向（z轴）夹角为，那么波矢的球坐标表示为

代入式，可以求得在方向的本征折射率

可见，在单轴晶体中折射率是传播方向与光轴夹角的函数，

时，，即沿光轴（z轴）方向传播的光不发生双折射；而时，沿该方向传播的光有两种折射率，对应两种波模。服从折射率的波称为O光，服从折射率的光称为E光。

下面说明O光和E光的偏振方向。对于O光，将代入方程可得

说明O光的电场偏振方向在xy平面内，并且与传播方向垂直、与光轴垂直。光的传播方向与光轴方向形成的平面称为主平面，则O光的偏振方向垂直于主平面。

对于E光，可以利用式直接得到

偏振态只与矩阵分量有关。特别地，当时，的z方向分量趋于无穷，那么经过模归一化后应只有z方向分量为1，其余分量为0，是平行于光轴方向的线偏振。容易验证，一般与不垂直。

单轴晶体xy平面内光的传播

在xy平面内时，，设与x轴夹角，代入得这个方向两种本征波模为

同时，任意偏振光的电场波可以表示为与的线性组合：

由于，光在传播过程中两个本征模分量将产生相位差，

由于两个本征模都是线偏振光，相位差改变将使合成电场波的偏振态发生改变。对于特定波长的光，单轴晶体材料的是确定的，调整厚度可以实现对O光和E光相位差的调节。

（1）实现的晶片称为四分之一波片，它可以使垂直光轴传播的光的两个线偏振分量相位差，实现将线偏振光转变为椭圆偏振光，或将椭圆偏振光转变为线偏振光。

（2）实现的晶片称为二分之一波片，它可以使垂直光轴传播的光的两个线偏振分量相位差，实现将椭圆偏振光反相或将线偏振光关于光轴对称。

（3）实现的晶片称为全波片。

单轴晶体xz平面内光的传播

在xy平面内时，，设与光轴夹角，代入得这个方向的两种本征波模为

显然，O光电场仍为横波，但E光电场不一定与传播方向垂直，而是与法线面相切。同时，双折射率也是的函数，两个波模的相位差。

单轴晶体沿光轴方向光的传播

沿光轴方向时，，设与x轴夹角，代入得这个方向的两种本征波模为

显然，两个本征偏振态都平行于xy平面且相互正交，的任意性说明沿光轴方向传播的光可以在任意垂直于光轴的方向分解出两个正交的本征波模，而且两个波模的折射率相等，相速度相等，因而不会产生相位差，所以合成电场波的偏振态不会发生变化。

各项异性介质界面的双折射现象

以上各小节中，仅讨论了在介质内部传播的光的特性。但是实际观测到的双折射现象都是在各向异性介质表面发生两种波模的偏振光的分离，下面讨论如何确定两种偏振光的折射角度。

设入射波矢为，外部介质为各向同性介质，折射率为，两个折射波矢分别为。由电磁场的边界条件得出，单色平面波在介质界面上任一点处应满足

并且可以从电磁波和电磁场边界条件证明入射波与折射波是共面的，这个平面称为入射面。若选取介质界面处为xy平面，如图 9所示，则这个条件化为

x

z

图 9 各项异性介质界面电磁波边界条件、法线面与折射角的确定

而在下半部分的各向异性介质中，允许在其中传播的波矢是由晶体的法向面确定的，同时还要满足边界条件，即入射光与折射光波矢在xy平面上的投影长度相等，所以从向下作垂线，与法线面的交点就是同时满足边界条件和物质方程的折射光的波矢，从交点也可以直接确定两个折射角。此方法也可以推广到入射面不是平面的情形。

对于单轴晶体，若对应光频的主轴折射率已知，那么沿各个方向的折射率都可以计算出来，这时可以依照菲涅尔定律数值求解。O光在各个方向的折射率都是，所以直接得O光的折射角

而E光的折射角，依据折射光与光轴的夹角和本征折射率的关系求解方程，如图 10所示：

| O E c | O E c | O E c |
| --- | --- | --- |

图 10 单轴介质界面的三种特殊的光轴情况求解E光折射角

以上都以的负晶体为例，对于的正晶体可以用同样的法线面法或者求解方程法求E光折射角。

各向异性吸收材料和偏振片

复数折射率与吸收系数

某些材料对不同方向偏振的电场有不同的吸收情况，称为各向异性吸收材料。一般的偏振片就是使用各向异性吸收材料制作，通过吸收入射光中某一特定方向的偏振成分，使出射光形成线偏振光。根据电场波的复数表示

当折射率存在虚部时，e指数将为实数，成为衰减项。在关于双折射晶体中本征波模的讨论中，忽略了材料对光的吸收作用；但对于偏振片使用的单轴各向异性吸收材料，吸收作用明显，折射率表示为

式中，分别吸收系数。这样定义的折射率使前面讨论的单轴晶体中沿各个方向的折射率公式仍然成立：

偏振片要求吸收系数相差很大，从而一种偏振模可透过，而几乎完全吸收另一种偏振模。根据透过O光或E光，将偏振片分为O模式和E模式。O模式偏振片透过O光吸收E光，；E模式偏振片透过E光吸收O光，。

偏振片的厚度也需要根据确定。因为入射光在偏振片中以e指数衰减，过薄的偏振片无法达到吸收效果，出射光将是不完全偏振态；同时，材料的吸收系数不可能等于0，过厚的偏振片也无法得到足够光强的线偏振光。只有对于理想偏振片，中才有一者为0。

O光的折射率恒定，所以O模式的偏振片始终对O光透明而吸收E光成分。但是对于E模式的偏振片，除强烈吸收O光外，由式可知E光的折射率根据传播方向将含有的成分，也会存在衰减；只有垂直光轴入射时，E光的衰减完全服从从而可忽略。所以广泛使用的偏振片是O模式的偏振片。定义O模式偏振片的光轴方向为透光轴，垂直光轴方向为吸光轴。

垂直入射偏振片的透过率

先讨论光垂直入射O模式偏振片的情况。偏振片的光轴平行于表面，根据式垂直入射光在偏振片内分为两个波模，分别为平行于光轴的线偏振和垂直于光轴的线偏振。沿光轴方向的偏振光被吸收，如图 11所示。

c

图 11 垂直入射理想O模式偏振片

定义为偏振方向在透光轴的透过率，为偏振方向在吸光轴的透过率。对于理想偏振片，。对于实际偏振片，略小于1，略大于0，且这两个参数都与波长有关。偏振片的衰减系数定义为

衰减系数越小，偏振光性能越好。

垂直入射的自然光可分解为平行和垂直光轴（吸光轴）的、不相干的、强度相等的偏振分量。设入射光强为，

（1）经过一个偏振片，总透射率

（2）经过透光轴相互平行的两个偏振片，总透射率

（3）经过透光轴相互垂直的两个偏振片，从透射率

同理，自然光（或任意光）垂直通过正交放置的两个理想偏振片，总是以乘积出现，透射光强必为0。

正交理想偏振片的透过率视角

以上讨论了光垂直入射偏振片的透过率，下面讨论斜入射的正交O模式理想偏振片透过率视角特性。在实验室坐标系中，令是两偏振片的光轴方向。先考虑一束波矢为的光穿过一个偏振片，那么将只有O光出射。根据式，它的偏振方向同时垂直于光轴和传播方向，所以单独经过偏振片后的偏振态矢量可以写为（归一化）

因为入射光可以分解为两个正交的线偏振光，所以也是允许通过偏振片的偏振分量。再考虑通过第一个偏振片后的偏振态通过第二个偏振片。对于自然光，通过第一个偏振片后只留下一个线偏振分量，所以光强减半，透过率是；在通过第二个偏振片时，只有在方向的分量可以透过，所以振幅变为方向的投影大小，光强是振幅的平方。的振幅是归一化的1，所以透射光的光强就等于通过第二个偏振片的透射率。所以，自然光透过正交的理想偏振片的总透射率为

如图 12所示，设透光轴方向

入射波矢在偏振片内的大小和方向为

代入可得

x

y

z

图 12 自然光斜入射正交偏振片

从式中可以看出，

（1）当，且为大角度入射时，，，，漏光最严重；

（2）当时，无论为何值，，不会发生任何漏光现象。

将式绘制在极坐标系中，可以得到理想偏振片的透过率视角图（图 13（a））。若再考虑界面处的折射，则依照菲涅尔定律将换算为外部（折射率视为1）入射光的入射角

依照和绘制的理想偏振片透过率视角图为图 13（b）。

| （a） | （b） |
| --- | --- |

图 13 自然光通过理想正交O模式偏振片的透过率视角图。
（a）使用内部折射角；（b）使用外部入射角

旋光性和法拉第旋光效应

材料的旋光性

某些光学材料在偏振光通过时能引起其偏振面的旋转，这种现象称为材料的旋光性。物质的旋光性源于分子结构，许多含有非对称碳、氧、硫等分布的分子形成的材料都有旋光性，例如葡萄糖溶液就具有旋光性。许多液晶材料都含有不对称的手性分子，从而产生左旋或右旋的分子排列，螺旋结构的液晶分子排布也具有旋光性。

定量描述介质旋光性的参数是旋光率，定义为线偏振光经过每单位长度的旋转弧度。左旋的旋光材料旋光率定义为负值，右旋的旋光材料旋光率定义为正值。左旋材料中，线偏振光旋转的方向与传播方向服从左手规则，右旋材料中，线偏振光的偏振面旋转方向与传播方向服从右手规则。左旋材料的旋光率定义为负值，右旋材料的旋光率定义为正值。

此外，所有自发旋光材料中线偏振光的旋转方向与光的波矢有固定关系，无论材料的摆放如何，左右旋都是关于波矢方向而言的。如果使线偏振光通过一次旋光介质后反射再以相反方向通过一次，则净的旋转为零。

旋光性的光学原理

菲涅尔在1825年提出旋光性起源于圆双折射，即材料对于左旋和右旋圆偏振光的折射率不同，导致线偏振光的旋转。设和是左旋和右旋圆偏振光的折射率，并假设这两种波都沿方向传播。此时并不能确定电场是否仍是横波，但电位移矢量一定保持横波特性，所以依靠电位移矢量分析。设这两种波的电位移矢量表示为

其中，和是圆偏振态的归一化琼斯矢量，

振幅相等的圆偏振光可以线性叠加为线偏振光。设在处，和具有相同的相位因子，合成的线偏振光沿x方向。于是在介质内处，合成光表示为

将它化为琼斯矩阵的形式，可得

从上式可以看出，光波仍为线偏振光，只是偏振方向旋转到了角度。所以，旋光率为

若，，右旋光传播速度更快，所以材料是右旋材料；若，，左旋光传播速度更快，所以材料是左旋材料。并且旋光率大小与波长有关。

任意椭圆偏振光也可以分解为两个振幅不相等的圆偏振光，可以证明椭圆偏振光入射到旋光介质时，其主轴方向旋转同样的角度，椭圆形状保持不变。

旋光性的电磁学原理

上面给出的光学解释只是从现象上描述了旋光性的产生过程，而真正的机理需要从材料的电磁性质解释。旋光性源于分子性质，

式中，为分子的感应偶极矩，它与外电场和磁场的时间变化率线性相关。无旋光性的分子。根据电磁理论，变化的磁场产生涡旋电场，所以引起感应偶极矩变化。对于在均匀介质中传播的平面波，有

矢量叉乘可以写作以分量表示的矩阵的乘积，因此定义

其中是平行于的矢量，称为回转矢量；是将叉乘转换为矩阵的结果，它是一个反对称张量：

根据式，定义新的介电常数常量用以描述旋光性和各向异性：

只需将替换为，之前讨论的过程和结果全部适用。代入方程

可以解得介质内的本征波模，它可以展开为菲涅尔方程

令为菲涅尔方程在的解，则上式化为

当沿光轴方向时，；G值很小，所以上式解得

事实上在光轴方向，两个折射率就对应两种圆偏振光，下面再说明两种波模。对比式可知旋光率为

当不沿光轴方向时，设为时电位移矢量的本征波模，并且一定有两两垂直。在方向构成的坐标系内，方程化为了

这是一个本征值方程，可以解得本征值

以及本征偏振态

注意这个偏振态是在坐标系中表示的。可见，第一个分量为实数，第二个分量为纯虚数，所以它表示主轴平行于坐标轴方向的椭圆偏振光。并且，第一个分量中第一项一定小于第二项，当取正或负时整体的符号相反，所以表示的是两个回旋方向相反的偏振光，如图 14所示。

图 14 双折射和旋光性都存在时的本征波模偏振态

根据式，当介质只有旋光性，而不存在双折射时，，代入并归一化后可得

表示的正是两个回旋方向相反的圆偏振光。

G值相比折射率各向异性通常是很小的，所以偏振态椭圆度极小，很多情况下可以近似认为是线偏振光。但是当介质完全各向同性时，G的作用会体现出来，本征波模是圆偏振，有不同的本征折射率，所以表现出旋光性。

法拉第旋光效应

有些透明材料放在磁场中时，对于沿磁场方向传播的线偏振光，它的偏振面随传播距离增加而旋转，这种现象称为法拉第旋光效应。回转矢量与沿传播方向的外磁场成正比：

其中称为介质的磁回转系数。

在磁旋光介质中，偏振面的旋转方向与磁场方向有固定关系。在法拉第效应中，偏振光经过磁旋光后反射，在实验室坐标系中的旋转将增加一倍。单位长度所致偏振光的旋转称为旋光率，

其中对于一定介质V是常数，称为维尔德系数。

法拉第效应产生于静磁场对电子运动的影响。在入射光的电场作用下，洛伦兹力使电子产生方向的横向位移，所以感应偶极矩应包含与成正比的一项。同时，入射电磁波引起的电子速度与电场之间有的相位差：

所以偶极矩与电场之间也应有的相位差，所以物质方程为

与形式一致，可利用上面求解的结论分析法拉第旋光。

双轴介质中光的锥形折射

双轴介质的法线面

大多数液晶材料并非圆柱形对称，当长轴和侧向的轴排列都有序时，液晶体系将呈现出双轴晶体性质。

与单轴晶体类似，法线面包含了晶体双折射的全部信息。根据电磁场的边界条件，已知入射波矢就可以用法线面垂线法分析两个折射光的角度。但是在法线面的求解只能依靠菲涅尔方程式。

先考察法线面与平面的交线。分别将代入式，在的前提下，得到的交线如图 15所示。

图 15 双轴晶体法线面与坐标轴的交线

锥形折射

双轴晶体的法线面的两个壳层的4个交点全部分布在的平面上。不沿光轴方向的光的波矢和偏振态都由法线面确定，具有相似的规律。但是在光轴方向上，所有偏振光的相速度相同，而电磁能量流动的方向是光的群速度方向：

法线面是在单色光条件下得到的，因此法线面可视为等面。从上式可知，电磁能量流动方向是关于的梯度方向，所以法线面上每一点对应的电磁波的能量传输方向都是该点的法线方向，这个结论对于非光轴方向的法线面区域都是适用的。但是在光轴方向，法线面退化为一点，该点的法线方向是不确定的。不同于单轴晶体，单轴晶体中两个壳层在交点处相切，所以才具有确定的能量传输方向。当发生微小变动时，法线面也发生微小变化，交点附近面上点的梯度方向均与法线面垂直，所以在交点处方向将分布在它附近两个法线面的所有垂直方向，如图 16所示。所有的这些能流方向形成一个空心锥面，所以光在双轴介质中沿光轴传播时会分散为锥形，这种现象称为锥形折射。

图 16 法线面奇异点处的群速度方向

下面从理论上推导锥形折射的圆锥孔径角。在奇异点处，波矢为

其中是光轴和z方向夹角，

坐标系的建立要求是晶体的介电张量主轴坐标系，这个坐标系中光轴和波矢才有如上形式。

为了考察附近的法线面，在这点进行一阶泰勒展开，令

代入法线面方程，忽略的高次项，得到

这表示以为自变量的一个圆锥面方程，说明附近的法线面是一个圆锥，顶点位于点。通过坐标旋转可以使其对角化：

这是以为坐标的锥面方程，顶点位于原点，中心轴是方向。所以光轴附近的法线面是以为顶点的锥面，锥面的内法线方向组成群速度方向。根据数学上的锥面方程

分别表示两个方向截面的半顶角，它的内法线方向也形成锥面，其半顶角应分别是，此时锥面方程变为

所以对于奇异点附近一阶近似法线面方程式，它的内法线方向组成的锥面为

奇异点附近的能流方向都分布在这个椭圆锥面上，它以方向为锥轴，两个孔径角分别是和。光轴方向也在这个锥面上。从锥顶中发出并位于锥内的每个单位矢量，代表传播的一个能流方向，每个方向都对应附近法线面上的一个线偏振态。

在实验中，光沿光轴方向入射到双轴晶体中，电磁波能量会以空心锥的形式在晶体中发散，在另一侧出射时形成空心柱，在光屏上得到明亮的椭圆环，如图 17所示。

c

图 17 双轴晶体的锥形折射现象

琼斯矩阵

偏振光的琼斯矢量表示是一个二阶矢量，因此使用线性光学元件对偏振光进行操作时，对与琼斯矢量的变换也一定是二维方阵。使用琼斯矩阵方法，光在各向异性器件中的传播可以转化为矩阵相乘的形式，从而可以分析光在复杂光学元件，如液晶显示器中的传播。

相位延迟片的琼斯矩阵表示

在单轴介质中，光的传播模分为寻常光（O光）和非寻常光（E光），它们的偏振方向相互垂直，这两个偏振方向称为晶体的“慢轴（s）”和“快轴（f）”。相位延迟片在制造时，光轴（c轴）方向平行于表面的称为a波片，垂直于表面的称为c波片；的波片称为正波片，如+a、+c波片；的称为负波片，如-a、-c波片。通常波片在正入射光条件下使用。对于c波片，光在斜入射时相位延迟量具有旋转对称性，可以用于补偿液晶显示器的对称视角。液晶显示器中，指向矢的方向就是光轴方向，取决于外加电场和边界条件。

下面讨论a型相位延迟片的琼斯矩阵。假定光在波片的任何一个表面都不产生反射，波片无光学吸收。在实验室x-y坐标系中，正入射光的偏振态表示为

设波片s轴与x轴夹角为，f轴与y轴夹角也为（对于+a波片，光轴方向为s轴；对于-a波片，垂直光轴方向为s轴）。首先需要将入射光变换为波片本征模的叠加，即坐标变换到s-f方向，可以由坐标旋转变换得到：

设分别是s方向分量和f方向分量的折射率，经过波片后，都获得独立的相位延迟量，与波片厚度和各自的折射率有关，所以出射光的琼斯矢量为

出射光仍要表示为实验室x-y坐标系的形式，所以再通过坐标旋转变换矩阵，得到：

至此得到了一个厚度为d、折射率为的波片对入射光偏振态的变换。为了使相位差明确体现在琼斯矩阵中，定义相位延迟

用以衡量O光和E光的相对相位变化。它们共同的绝对相位变化定义为

是平均绝对相位变化。再定义转动矩阵为，

于是，波片对入射光的变换就写为

其中，

绝对相位对光的偏振态无影响，通常会舍去。综上所述，慢轴与x方向夹角、对本征模折射率、厚度为d的波片对波长的入射偏振光的琼斯矩阵为

半波片的琼斯矩阵

对于半波片，它的厚度使得

方位角在时，琼斯矩阵为

当时，

入射光为x方向线偏振光时，出射光

入射光为y方向线偏振光时，出射光

对于一般的情形，半波片对于线偏振光的作用为

所以，从偏振方位角的变化可知，半波片使线偏振光的偏振面关于s轴方向对称变换。

半波片对于圆偏振光的作用

所以，半波片可以将左旋偏振光变为右旋圆偏振光，反之亦然，而与半波片的方位角无关。

四分之一波片的琼斯矩阵

对于四分之一波片，它的厚度使得

s轴在一般方位的四分之一波片的琼斯矩阵较复杂，只考虑方位的波片，它的琼斯矩阵为

入射光为x方向线偏振光，出射光为右旋圆偏振光：

入射光为y方向线偏振光，出射光为左旋圆偏振光：

入射光为其他方位的线偏振光，出射光为椭圆偏振光：

根据式，可得到椭圆的方位角和椭圆度角：

所以，偏振方位在线偏振光通过45°方位的四分之一波片，得到方位角在45°、椭圆度角的椭圆偏振光；当偏振方向平行或垂直于波片方位时，偏振态不变。

偏振片的琼斯矩阵

考虑一个透光轴与x方向夹角的O模式理想偏振器，它对于透光轴方向的偏振分量完全透过，而对于垂直透光轴方向的偏振分量完全吸收，所以它的琼斯矩阵应表示为

其中是由于偏振片的厚度产生的绝对相位，不影响出射光的偏振态。所以它的琼斯矩阵为

代入分别得到透射x方向和y方向偏振光的偏振片琼斯矩阵：

而位于方位的偏振片，对于方向线偏振入射光的出射光为

正是偏振方向在的线偏振光。

琼斯矩阵的特点

对于线性光学元件组成的光学器材，写出入射光的琼斯矢量和各种元件的琼斯矩阵，出射光的琼斯矢量可以由矩阵乘法得到。

琼斯矩阵具有如下性质：

（1）如果正向穿过光学元件的琼斯矩阵是M，在实验室坐标系不变的情况下，反向穿过光学元件的琼斯矩阵是M的转置：

（2）根据光学规律的时间反演对称性，琼斯矩阵是厄米矩阵：

（3）对于无光学吸收的介质，琼斯矩阵是单位模的矩阵：

综合以上特点，可以发现琼斯矩阵元间存在关系：

所以琼斯矩阵中只有两个独立分量，可以写为

这个关系可以用于简化计算。

透射光强

偏振光的琼斯矢量表示，若不经过归一化，则包含了光强的信息。琼斯矢量本质上是两个垂直方向的电场分量，二者独立传播，所以光强可表示为两个电场分量的模平方之和

若经过光学器件的出射光琼斯矢量为，那么透射率就表示为

通常选取入射光为归一化琼斯矢量，那么上式的分母就等于1，透射率就是出射光强。

平行偏振器之间的双折射片

考虑夹在一对透射方向都平行于y轴的偏振片之间的a型波片，波片的s轴方向与y轴夹角45°，如图 18所示。

s

f

y

y

45°

z

图 18 平行偏振片间的45°波片

又设此波片为+a波片，s轴方向为光轴，厚度为d，那么相位延迟为

设入射光强为1，则经过第一个偏振片后形成的线偏振光光强为，琼斯矩阵表示为

再经过两个琼斯矩阵变换：

透射光是y方向线偏振光，透射光强为

透射光强也是光学透射率。可以看出，最大透射率（50%）的峰值波长在

而最低透射率（0%）波长在

正交偏振器之间的双折射片

考虑将图 18中的检偏器的透射方向旋转到与x方向平行，与起偏器正交。仿照式，此情况的透射光为

是x方向线偏振光。透射光强或透射率为

最大透射率（50%）波长在

最小透射率（0%）波长在

可以发现，正交和垂直两种情况的透射率之和为1，并且一者的峰值波长是另一者的谷值波长。

两个偏振器之间的双折射片

现将图 18中的检偏器旋转，使其透射轴方向与x轴夹角，仿照式求透射光

是方向线偏振光。透射率或透射光强为

两个偏振器之间的c型波片

c型波片中，正入射光沿光轴传播，各方位线偏振光的折射率都相同，所以不产生相位差，波片对光的偏振态没有影响。所以两个偏振片之间的c型波片不起作用。设为两个偏振片的透光轴夹角，那么透射光为

透射光强为

此式仅对正入射光成立。入射光存在倾角时，c波片产生相位差，这个结论不再成立。

扭曲向列相液晶的光学特性

扭曲向列相液晶可以看做光轴沿着光传播方向均匀旋转的各向异性介质，现在用琼斯矩阵方法计算扭曲向列相液晶层的光学特性。

扭曲向列相液晶的琼斯矩阵

只考虑线性均匀扭曲，在z位置处光轴的方位角为

相位延迟与光轴方向无关，对于同种材料、同一波长，只与厚度有关。设液晶层厚度为d，，为未经扭曲时总相位延迟，在正入射条件下，

将液晶分为N层等厚度薄层，那么每层的厚度为，产生相位延迟，第n层的方位角为，其中为总扭曲角。所以，总琼斯矩阵为每一层的琼斯矩阵连乘的形式，

容易发现，坐标转动矩阵有性质，相邻两项的R可以相互合并，于是

代入得

令，上式的极限为

此即为线性扭曲向列相液晶盒的琼斯矩阵。

设入射光沿z方向，平面处液晶指向矢与x轴平行，液晶的指向矢即为光轴方向。将以指向矢为轴的坐标系称为定域主轴坐标系，在主轴坐标系中e分量沿指向矢方向，o分量垂直指向矢方向，如图 19所示。

| z x （光轴） （表面指向矢） e光偏振方向 | e偏振 o偏振 x y |
| --- | --- |

图 19 扭曲向列相液晶的主轴坐标系，侧视图和俯视图

在式中，最左边的坐标旋转矩阵也是最后一层液晶的出射端的坐标旋转。若只将偏振光表示在每一层主轴坐标系中，那么就不需要这个坐标旋转矩阵。所以，在主轴坐标系中，偏振光经过扭曲向列相液晶层的变换可写为

此式用来求解液晶内部的偏振态。

扭曲向列相液晶中的绝热跟踪现象

现考虑入射光在入射平面处电场矢量平行于表面液晶指向矢。在主轴坐标系中，入射偏振态为

代入式，求得在扭曲角处，主轴坐标系内的出射偏振态

其中，X的表达式为。在常规器件中，扭曲角，所以

于是式再度简化为

这表明，出射光的电场矢量偏振依然平行于液晶指向矢，此结果不依赖于，即入射光的偏振态跟随指向矢旋转。

出射光的椭圆度和方位角，由计算得

当时，，，出射光趋于与指向矢平行的线偏振光。

以上仅讨论了入射光偏振平行于表面指向矢的情形。容易计算，若入射光偏振垂直于表面指向矢，那么它在扭曲角处的偏振态依然近似垂直指向矢。这种入射光的偏振态跟随指向矢旋转的现象，称为绝热跟踪现象。

利用绝热跟踪现象，可以设计扭曲向列相液晶显示器。将总扭曲角设定为，上下偏振片正交或垂直放置，在不加电场时液晶指向矢（光轴）平行于基板，存在绝热跟踪现象，整体液晶盒透光或不透光；加入大于阈值的电场时，指向矢（光轴）垂直于基板，对正入射光不产生相位差，绝热跟踪现象消失，所以液晶盒的透明态发生转变。起偏器平行于表面指向矢称为E模式，此时若检偏器平行于起偏器，不加电场时液晶盒不透光，称为常黑（NB）模式；若检偏器正交于起偏器，不加电场时液晶盒透光，称为常白（NW）模式。起偏器垂直于表面指向矢称为O模式，此时常黑与常白模式中检偏器的放置方位与E模式的情况相反。

表 1 TN-LCD的四种模式

|  | E模式 | O模式 |
| --- | --- | --- |
| 起偏器//检偏器 | 常黑（NB） | 常白（NW） |
| 起偏器⊥检偏器 | 常白（NW） | 常黑（NB） |

90°扭曲向列相液晶

现讨论E模式NB结构的TN-LCD。主轴坐标系中，入射到液晶层的琼斯矢量为

在检偏器平行于起偏器、垂直于主轴，所以出射光的琼斯矢量为

所以出射光强为

其中，u称为摩根参数，

从可见，当分子为0时，透射率为0，达到理想的常黑效果，此时有

在时，，；但实际上u不会趋于无穷，根据式，需要设计液晶盒厚度，以匹配光源波长和液晶的双折射率。T与u的关系如下图所示：

图 20 透射率T与摩根参数u的关系曲线

在制造TN-LCD时，除关态透过率外还要考虑响应速度，响应速度，所以通常选择，液晶层的厚度较小，所以响应速度快；但是与更高阶m相比，处曲线曲率较大，微小的误差造成透射率偏离0的程度更高。综合衡量之下，响应速度的需求更重要。

一般扭曲向列相液晶的透射特性

上面讨论了一些偏振片角度与扭曲角的特例，现在讨论没有任何限制的一般情况。设液晶的总扭曲角为，起偏器透光轴方位，检偏器透光轴方位，那么入射光和出射光的偏振态为

实际由V变换而来的出射光偏振态应是的常数倍，这个常数是振幅因子，所以透过率亦可写为

代入式，计算得到

这个方程表示了TN-LCD的关态透过率对的依赖关系。

从这个方程还可以知道，若两偏振片均相对于液晶层旋转90°

代入原方程，发现透过率不发生改变，这是无双折射系统的一般特性。

为了简化透过率公式，定义

各角度的意义由图 21给出。

起偏器

出射端液晶指向矢

检偏器

入射端液晶指向矢

x

y

图 21 一般情况TN-LCD的各元件方位角

于是透射率公式化简为

从中可以看出，最大透过率要求参数满足

扭曲向列相液晶中的简正模

简正模是指，入射到液晶中的光在传播过程中椭圆率保持不变，椭圆方位角随液晶指向矢同步旋转。也就是说，在主轴坐标系中偏振态不变。所以扭曲向列相液晶中的简正模应满足

求解得到两个本征值和本征模

椭圆度大小相等，而回转方向相反

其中u为摩根参数，

其中，是螺距，即液晶分子指向矢转过所经过的距离。

从中可见，简正模通常是椭圆偏振，椭圆主轴平行于液晶分子的定域主轴，两个简正模正交。非寻常模（te模）长轴方向平行于指向矢，寻常模（to模）长轴方向垂直于指向矢。若液晶螺距p很大，满足慢扭曲，椭圆度，接近线偏振态。而各自的本征值表示经过液晶层后得到的相位延迟量。进入到液晶中的任意偏振光都可以认为是这两个正交简正模的线性组合，经过液晶层的传播出现了相位延迟，两个简正模之间的相位延迟量由的相位差给出：

扭曲向列相液晶的线偏振出射条件

在TN-LCD的关态，只有出射光为线偏振时才可能实现透过率极大或等于0。但是在一般情况下，出射光是椭圆偏振的式，理想情况应是线偏振光入射，获得线偏振光出射。根据偏振态的复数表示法，引入描述偏振态的参数

若为实数，则表示线偏振光。代入，并求出射光的，代入入射光的，得到方程

若要求均为实数，须满足

这是TN液晶盒线偏振出射光条件。入射光为线偏振光，就是偏振方向的正切值。容易发现，确定的两种线偏振入射光正交。所以要想使扭曲向列相液晶层出射光为线偏振光，对于起偏器的方位要求（以入射端液晶指向矢为x方向）

相应的出射线偏振光的方位角为，决定了检偏器的放置方位。给定扭曲向列相液晶盒的参数，即可求出，进而代入式可求得常白（NW）或常黑（NB）型显示模式所需的最佳偏振片放置方位，以获得高对比度。

倾斜入射的相位延迟

以上讨论的a波片组成的光学系统都是在正入射条件下求得的透射率参数，正入射时两个偏振模有确定的折射率，从而对于确定材料和波长，相位差只依赖于厚度。下面讨论倾斜入射a波片时O光和E光偏振波模的相位差。

考虑厚度为d的a波片，入射光以与表面夹角θ方向入射产生双折射，O光和E光的折射角分别为，如图 22所示

A

B

C

D

图 22 斜入射双折射介质

假设外部折射率为1，从图中的几何关系可写出相位延迟：

利用菲涅尔折射定律

代入可得

此即为对于单轴晶体垂直入射和倾斜入射都使用的相位延迟表达式。在以上推导中，只用到了单轴晶体的本征折射率和电磁场的边界条件推导出的菲涅尔折射定律，所以此式对于光轴在任何方位的波片都使用，只不过的具体表达式要依靠光轴的具体方位确定，确定方式可以参照法线面投影法或求解E光折射率与菲涅尔定律组成的方程。

锥光偏振仪

锥光偏振仪用于同时测量一个波片在正交偏振片中对于不同方向入射光的透过率性质，也称为视角图。锥光偏振仪将光源发出的光使用透镜扩散为锥形，经过起偏器后入射到波片样品上；经过波片出射的光再通过与起偏器正交的检偏器，再经过一个透镜会聚在焦平面上成像。偏振片也可以放在不同角度上。由于波片的各向异性，总透过率依赖于样品光轴方向和入射光角度，从成像的中的光强分布可以确定光轴的方向。

锥光偏振仪也用于测试液晶盒的视角特性，可以同时观察到液晶盒在不同视角下的透过率。

下面是一些光学系统的锥光偏振图像的理论计算结果（使用扩展琼斯矩阵法）

（1）一定厚度的单轴a波片

| c 偏振片 波片 （a） | （b） |
| --- | --- |

图 23 a波片的锥光偏振成像。
（a）a波片与锥光偏振仪组成的光路；（b）锥光偏振成像（透过率视角图）

（2）一定厚度的单轴c波片

| c 偏振片 波片 （a） | （b） |
| --- | --- |

图 24 c波片的锥光偏振成像
（a）c波片与锥光偏振仪组成的光路；（b）锥光偏振成像（透过率视角图）

单轴a波片的透过率视角图由对称的双曲指形线构成，单轴c波片的透过率视角图由多个消除偏振片方向的同心圆环构成，图像反映了波片与偏振片构成的光学系统的对称性。对于a波片，光轴方向平行于表面，因此与正交偏振片构成二重对称系统，生成的透过率图像也是二重对称的；对于c波片，光轴方向垂直与表面，由两个正交偏振片形成四重对称系统，生成的透过率图像也是四重对称的。在已知某波片是单轴波片的条件下，通过锥光偏振仪成像的对称性特征，可以大致判断波片的光轴方向。

（3）光轴垂直表面的双轴晶体波片

| 偏振片 波片 （a） | （b） |
| --- | --- |

图 25 双轴波片的锥光偏振成像
（a）其中一个光轴垂直表面的双轴波片与锥光偏振仪组成的光路；（b）锥光偏振成像（透过率视角）

反射式TN-LCD的反射率

以上内容讨论了需要背光源的透射式TN型液晶显示器的关态透射率和优化方式。若将背光源换为反射镜，这样构成的液晶显示器是反射式TN型，只需一个偏振片，利用环境光调制反射率达到显示效果。

现在讨论反射式TN型液晶显示器的反射率，其基本结构如图 26所示。

x

x

y

y

z

θ

前偏振片

TN液晶层

平面反射镜

图 26 反射式TN型液晶显示器基本结构

设前偏振片的透光轴角度为θ，TN液晶层的入射端指向矢沿x正方向，总扭曲角为，那么入射偏振态和反射时可透射的偏振方向分别为

当光正向通过液晶层时，偏振态变换服从的琼斯矩阵为式的M。可以证明，当光以镜面对称的方向反向通过相的光学元件时，琼斯矩阵为。需要注意，虽然反射光中其中一个分量存在半波损失，半波损失变换的琼斯矩阵为

但是在考虑它已经包含在中，不必再单独考虑。出射光再次经过偏振片，其琼斯矢量应该是的常数倍，这个常数是振幅。所以，入射偏振光V的光强由归一化设置为1，那么经过变换后最终反射得到的光强，即反射率为

代入M的表达式计算得到

其中，X和u的定义不变：

从式可见，当给定时，R仅取决于偏振片方位，并且是的周期函数。容易得到最大和最小反射率

容易发现，，所以有

即，偏振片旋转45°可以将反射率从最大变换到最小，或从最小变换到最大。

TN型显示器大多使用正性液晶，在外加电场时趋于垂直基板排列。对于只含有一个偏振片的反射式TN型显示器，外加电场时（开态）就是反射率极大的状态。为获得高对比度，在关态应该是反射率极小的状态。根据式，当偏振片方位确定为时，要使，需要

此时，满足

和式可以用于确定常黑式反射型TN液晶显示器的最优参数。

例如，对于零扭曲，那么，代入式可求得，代入式可求得，所以，容易发现此时的液晶层起到+a型四分之一波片的作用。入射光偏振方向与光轴夹角45°，经过一次液晶层转变为右旋圆偏振光；经过平面镜反射，由于半波损失转变为左旋圆偏振光，再经过一次液晶层就被变换为线偏振光，在实验室坐标系中其偏振方向在135°，故无法透过偏振片，所以整体反射率为0。

绝大多数是用偏振片的反射式TN液晶显示器都是常黑型，因为在外场作用时液晶对于正入射光的双折射消失，理想反射率必然为1。若使用偏振分光镜作为偏振元件，它能够透射垂直方向的偏振光而反射掉平行方向的偏振光，这时整体器件的反射率为，可以制作成常白型的反射式TN液晶显示器。

一般液晶盒的光学透过率

非线性扭曲液晶盒的琼斯矩阵和透过率

对于非线性扭曲的向列相液晶盒，也可以对液晶进行分层，每一子层都视为均匀的各向异性介质，进行琼斯矩阵的连乘，将层数趋于无穷大时的极限作为整体液晶层的琼斯矩阵。于是液晶层也可以作为一般的光学元件，对入射光的琼斯矢量进行变换操作。在实际的有表面取向层的液晶盒中，向列相液晶在液晶盒内部的指向矢在关态时的分布是利用液晶静态连续体理论在弹性自由能极小的条件下得到的，可以由数值计算获得。指向矢的数值计算结果可以用于构建液晶分层的琼斯矩阵，对入射光连续作用得到出射光的琼斯矩阵，求得透过率的数值计算结果。

一般的垂直入射条件下，第n个液晶子层的琼斯矩阵为

其中，是第n个液晶子层的厚度，是第n个液晶子层的指向矢，是与液晶分子倾角有关的E光折射率：

设液晶分为了N层，整个液晶层的琼斯矩阵为

取N很大时，可用于计算机数值求解，也可以求时的数值解。

再考虑方位在的入射端偏振片和方位在的出射端偏振片，液晶器件总的琼斯矩阵对入射光的作用就可以表示为

若以自然光入射，那么整体光学透射率就表示为

四种模式的90°TN型液晶显示器

对于90°均匀扭曲液晶层构成的TN型液晶显示器，它的液晶层琼斯矩阵为式。以入射端液晶分子指向矢为x方向，出射端液晶分子指向矢为y方向，根据上下偏振片垂直或平行表面指向矢放置，存在4中显示模式，见表 1。以下考虑入射光为自然光。

（1）E模式常黑

x

x

y

z

起偏器

TN液晶层

检偏器

x

y

x

y

透光轴

图 27 E模式常黑型90°TN液晶显示器基本结构

利用式可求得正入射透射率

最优器件透射率应极小，条件为

在选定液晶材料和入射光波长，u决定了液晶层厚度，T-u曲线为：

图 28 E模式（O模式）常黑TN液晶显示器的T-u图像

（2）E模式常白

x

x

y

z

起偏器

TN液晶层

检偏器

x

y

x

y

透光轴

图 29 E模式常白型90°TN液晶显示器基本结构

利用式可求得正入射透射率，与E模式常黑型互补：

最优器件透射率应极大，条件为

与最优E模式常黑型TN显示器的条件相同，因此只要旋转检偏器或起偏器90度即可在常黑或常白模式相互转换。其T-u曲线为：

图 30 E模式常白TN液晶显示器的T-u图像

（3）O模式常黑

x

x

y

z

起偏器

TN液晶层

检偏器

x

y

x

y

透光轴

图 31 O模式常黑型TN液晶显示器基本结构

利用式可求得正入射透射率。根据扭曲向列相液晶中两个简正模形式相同，沿光轴方向偏振入射和垂直光轴方向偏振入射产生的绝热跟踪效应相同，所以理论上O模式常黑TN液晶显示器的透射率应与E模式常黑的式完全相同；最优化透射率极小值的u取值条件也相同，为式；T-u曲线也完全相同，为图 28。

（4）O模式常白

x

x

y

z

起偏器

TN液晶层

检偏器

x

y

x

y

透光轴

图 32 O模式常白型TN液晶显示器基本结构

与O模式常黑结构同理，O模式常白结构的正入射光学透过率与O模式常黑的透过率互补，与E模式常白结构的透过率相同，是式；最优化透射率极大值的u取值条件也相同，是式；T-u曲线也相同，是图 30。

由以上讨论可见，在理论上四种TN显示模式都是互补等价的。设计液晶盒时，必须把握“匹配”原则，即液晶材料参数、液晶层厚度、偏振片方位以及基板表面取向方向都有严格计算得到的最优化条件，只有做到精确控制液晶盒结构的参数才能达到良好的高对比度显示效果。

四种TN型液晶显示模式对于特定波长的正入射光都可实现最佳的对比度。但是当应用于彩色显示时，在显示“黑态”时，常黑模式液晶层存在扭曲，对于不同波长的光产生的相位差不同，所以在其他波长存在漏光，降低了对比度；对于常白模式，液晶层不存在扭曲，对于正入射光为沿光轴方向，对于所有波长的光都不产生相位差，可以实现全波段的黑态。两种显示模式的透射光谱如图 33所示。因此，常白型TN显示更为常见。但常白型TN显示器的视角于常黑型相比更窄，缺乏对称性，所以如何扩展常白TN显示器的视角一度成为研究热点。

（a）

(b)

图 33 两种TN显示模式在“黑态”的透过光谱模拟计算结果。（a）常黑型显示器在黑态时的透射光谱；（b）常白型显示器在黑态时的透射光谱

胆甾相液晶的光学性质

前面已经详细讨论了向列相液晶的光学性质，由向列相液晶构成的扭曲向列相液晶盒可以实现基本的黑白显示。胆甾相液晶与扭曲向列相液晶类似，也具有螺旋结构，但是胆甾相液晶的螺旋结构是由于分子中段存在偶极矩而自发形成的，具有更小的螺距，所以胆甾相液晶器件中的液晶指向矢存在多个周期的旋转，呈现出于接近慢扭曲的TN液晶盒不同的光学特性。以下将从麦克斯韦方程组出发，讨论胆甾相液晶的光学特性。

二维坐标旋转变换

为了方便在液晶指向矢定域坐标系内讨论，首先表示二维坐标旋转变换。如图 34所示，从原坐标系xy经过旋转变换到新坐标系时，任意矢量和张量的坐标变换关系

x

y

图 34 二维坐标旋转变换

为了方便表示矩阵U，引入四个矩阵，称为Pauli矩阵

容易验证，Pauli矩阵具有性质：

应用至矩阵的e指数运算，并利用上述性质可得

当代入时，

所以坐标变换矩阵可以用Pauli矩阵的e指数代替。

胆甾相液晶中的简正模

胆甾相液晶在自由状态下呈现为均匀螺旋结构，设螺距为P，螺旋轴为z轴，处旋转角度为初始的0，那么液晶指向矢分布在实验室xyz坐标系中表示为

其中，表示单位长度的指向矢旋转角度。左旋液晶，右旋液晶。

另外，绝缘介质中麦克斯韦方程组为

在液晶介质、光频下，认为仍具有磁各向同性，，于是对电场旋度量求旋度得到

液晶介质是电学各向异性的，，以上两式应相等，得到

对于沿z方向传播、角频率为的电磁波，上式变化为

其中，是电场波动函数中不含时的振幅项。

下面利用坐标变换法和电场方程求解胆甾相液晶按照指向矢分布的定域坐标系中的电磁波解。在定域坐标系中，指向矢方向取为方向，与实验室坐标系夹角为，介电张量表示为

引入表示平均介电常数，表示平均介电各向异性，以下只考虑正性液晶的情况。于是可以用Pauli矩阵表示介电张量：

再将电场方程变换为定域系中的表示。根据变换公式，得

代入和，得

这是具有两个独立分量的常系数齐次二阶常微分方程。

方程的解一定是某种形式的电磁波，设解为

其中，是单位矢量，表示了电场的偏振态，满足；表示振幅；整体起到折射率的作用，是待定常数，其不同取值对应胆甾相液晶中不同的传播模式。将该形式解代入方程中，得到

记

代入得到

再将其中的Pauli矩阵展开，得到电场的偏振矢量满足的矩阵方程

要使有非零解，系数行列式须等于零，于是得到

这是关于的一元二次方程，可以求得m的4个解

其中，，电场波解中时间因子与空间因子系数异号，对应于沿z轴正方向传播的光；，电场波解中时间因子与空间因子系数同号，对应于沿z轴负方向传播的光。

当波长远小于螺距，即时，

现在再依照方程求解偏振态。记

方程可写为

其中系数均为实数，于是可化为

利用归一化条件，与上式联立可得

式和都可以用于确定简正模的偏振态。

胆甾相液晶的光学性质

（1）当光波长远小于螺距，即

此时，由式知，代入式可得

所以此情况下的两种简正波模式的归一化偏振态为

所以，在波长远小于螺距条件下，当光沿着z轴正方向（或负方向）传播时，可分为两种振动模式，这两种振动模式在定域坐标系中都是线偏振的，跟随定域坐标系同时转动。

波长远小于螺距条件，或条件，称为摩根条件。

（2）波长与螺距相近，即

代入式，不可忽略，可得一定为实数，表示可以在液晶中传播的光；而可能为纯虚数，所以折射率成为衰减因子，入射光随入射深入指数衰减。此处讨论的液晶材料不吸光，所以对应的电磁波模式被反射，所以产生反射的条件为

求解得到

对于一般的液晶材料，是小量，上式展开至一阶，并代入实际波长可得

可见，发生反射的波长的中心位于，所以又称为光学螺距。当入射光波长与光学螺距相近时，分解产生的波模可透射，波模被反射，液晶层对反射波段的透射率降低，所以可观察到颜色，并且透射和反射颜色互补。光学螺距形成周期性结构，所以、它产生的反射也属于布拉格反射。

再考虑复振幅比，对于的波模，一般有，

所以的偏振态是左旋圆偏振光。所以，在发生布拉格反射的波段，右旋胆甾相液晶可以透过左旋圆偏振光，而反射与之互补的右旋圆偏振光；同理，左旋胆甾相液晶可以透过右旋圆偏振光，而反射左旋圆偏振光。

（3）波长远大于螺距，

此时有

所以此情况下的两种简正波模式的归一化偏振态为

分别表示左旋圆偏振光和右旋圆偏振光，两种圆偏振光都可以在液晶中传播。对于对应的反向传播的光，也分别可以得到

综上所述，当入射光波长远小于光学螺距时，胆甾相液晶与TN液晶盒类似，具有绝热跟踪现象，两个本征波模分别是垂直和平行于指向矢的线偏振光，偏振面跟随液晶指向矢同步旋转。当入射光波长于光学螺距相近时，胆甾相液晶呈现出布拉格反射，反射中心波长等于光学螺距，并且右旋胆甾相液晶可以透过左旋圆偏振光，反射右旋圆偏振光；左旋胆甾相液晶可以透过右旋圆偏振光，反射左旋圆偏振光。当入射波长远大于光学螺距时，本征电磁波模式为左旋和右旋圆偏振光，但两个波模的折射率不同，传播速度不同，这就造成了与旋光材料类似的旋光特性。

下面讨论在时胆甾相液晶的圆双折射。设沿x方向的线偏振光入射到液晶中分解为左旋、右旋圆偏振光，折射率分别为，在定域坐标系中表示为

变换到实验室坐标系，在z处液晶指向矢转过qz角度，所以

仿照对于圆双折射晶体的讨论中式，二者的合成波为

所以胆甾相液晶对于长波入射光存在旋光效应，旋光率为

其中，的定义为式，是平均介电常数，P是胆甾相液晶的螺距。由于胆甾相液晶的螺距很小，所以可以观察到很强的旋光效应。

胆甾相液晶的电光特性

胆甾相液晶只是自发形成的指向矢螺旋结构，其分子质心的排布仍然保持长程无序。所以在外场作用下，指向矢遵循自由能密度最低的原则呈现定向排列，胆甾相液晶将转变为向列相液晶，此时相当于螺距无穷大。把螺距趋于无穷所需的最低电场称为向列相转变临界电场，其值为

其中，是胆甾相液晶自然状态下的螺距，是扭曲弹性常数。

利用胆甾相液晶的场控相转变，可以实现相变模式显示。对于一个基板不存在锚定作用的胆甾相液晶盒，没有外场时胆甾相液晶以很多个螺旋畴的形式存在，每个畴的螺旋轴指向随机排布，形成不均匀且随机分布的光学各向异性微系统，所以对入射光有强烈的散射作用，液晶盒呈现出雾态。加入大于阈值的外场时，胆甾相液晶转变为沿外场方向排布的向列相液晶，这时光学各向异性均匀分布，对光的散射减弱，液晶盒呈现出透明态。

用于相变模式显示的胆甾相液晶的多畴结构，称为焦锥织构。除此之外，对于大螺距的液晶，在基板之间时螺旋轴可以自发形成垂直基板的优先取向，但是每层液晶指向矢平面随厚度坐标出现旋转和起伏，在偏光显微镜下可以观察到方格图样，因此称为方格栅织构。而对于基板锚定作用良好、螺旋轴垂直于基板且指向矢平面平行基板、排列整齐的胆甾相液晶，称为平面织构。

胆甾相液晶的相变还具有存储效应。实验发现，当对某些处于平面织构的胆甾相液晶施加一个低频电场时，液晶会发生动态散射而处于焦锥织构，液晶盒呈现雾态；关掉电场，雾态将继续保持一段时间，几天甚至几年；处于焦锥织构的液晶再施加一个高频电场，液晶盒会立刻变成透明态，处于平面织构，若此时关掉电场，透明状态也将继续保持。

应用胆甾相液晶相变模式的显示器有其特殊优势。相变显示结构简单、无需背光源、无偏振片、视角广，并且具有存储效应，适用于大型广告牌、信息板等公共场合显示。

除了对于其电光特性的应用外，胆甾相液晶因为有布拉格反射特性而拥有独特的颜色，并且可以作为滤波器、谐振腔等器件的核心部分。胆甾相液晶的布拉格反射中心波长与其光学螺距相等，而螺距对于温度敏感，反映在布拉格反射现象中表现为胆甾相液晶层的颜色随温度改变。基于此原理，可以用于表面温度微变的光学检测、体温显示等器件。

课程收获

液晶光学课程集中讨论光的偏振态以及光在各项异性介质中传播的分析方法，主要介绍了液晶显示原理、光的偏振态表示法、各项异性介质的光学特性以及偏振光学上常用的琼斯矩阵法，使学生具备了定性和定量分析光学元件组，并依照分析结论设计或改进各向异性光学系统的能力。各向异性晶体材料对光的调制作用来自于其材料的电磁学各向异性，在定量计算现象双折射现象的过程中，从麦克斯韦方程组与物质方程出发的分析方法，同时也是解决众多光学材料问题的普遍方法。

学完本课程后，学生可以对于各向异性光学材料的光学或电磁学作用原理更加清晰，掌握一般光学系统基于电磁理论的分析方法，为今后电磁学或材料相关的学习研究工作埋下了第一粒种子。此外，能够利用数学方法定量计算和设计优化基本TN型液晶显示器，与关于液晶动力学的液晶物理课程实现了良好的衔接与扩展。

对课程教学的意见和建议

关于双折射理论所建立的物理模型大多是经过多层抽象的，例如偏振态的邦加球、双轴晶体的波矢法线面、双轴晶体的锥形折射等，对于抽象模型的理解难以在短时间内实现。为了使相关概念更显而易见，希望能对物理模型作出充分的具象化，例如呈现完整的法线面、真实的实验现象图像、参数变化的动态演示、液晶盒实物展示等。